ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАРОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Заказчик: Администрация Харовского муниципального района

ТОМ 1

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

(ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

СМС-001-ПЗ-1

Директор ООО «Северметаллстрой»                                   Гулин В.О.

Главный инженер проекта                                                Албаев А.В.

Главный архитектор проекта                                            Подгорный Р.В.

Вологда 2011 г.

Содержание материалов Схемы территориального планирования

Харовского муниципального района

| № п/п | Наименование раздела | гриф |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Часть 1. Положения о территориальном планировании (пояснительная записка) СМС-001-ПЗ-1 |  |  |  |  |
| 1 | Раздел I. Цели и задачи территориального планирования | дсп |  |  |
| 2 | Раздел II. Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их осуществления | дсп |  |  |
| Часть 2. Карты (схемы) о положениях территориального планирования СМС-001-ГП-1 |  |  |  |  |
| 3 | Основной чертеж | дсп | Схема 1 | М 1:50 000 |
| 4 | Схема административного деления территории | дсп | Схема 2 | М 1:50 000 |
| 5 | Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций | дсп | Схема 3 | М 1:50 000 |
| 6 | Схема развития инженерно-транспортной инфраструктуры | дсп | Схема 4 | М 1:100 000 |
| 7 | Схема развития туризма и рекреации | дсп | Схема 5 | М 1:100 000 |
| Часть 3. Материалы по обоснованию проекта Схемы территориального планирования Харовского муниципального района (пояснительная записка) СМС-001-ПЗ-2 |  |  |  |  |
| Часть 4. Карты (схемы) по обоснованию проекта Схемы территориального планирования Харовского муниципального района СМС-001-ГП-2 |  |  |  |  |
| 8 | Опорный план | дсп | Схема 6 | М 1:50 000 |
| 9 | Схема комплексной оценки территории | дсп | Схема 7 | М 1:50 000 |
| 10 | Схема историко-культурного каркаса | дсп | Схема 8 | М 1:100 000 |
| 11 | Схема систем расселения | дсп | Схема 9 | М 1:100 000 |
| 12 | Схема природно-экологического каркаса | дсп | Схема 10 | М 1:100 000 |
| Часть 5. Приложения: 5.1. Комплексный планировочный анализ территории 5.2. Формирование стратегических направлений развития территории |  |  |  |  |
| Часть 6. Исходные данные (графические материалы) |  |  |  |  |
| Часть 7. Исходные данные (текстовые и графические материалы) |  |  |  |  |

Авторский коллектив:

Директор ООО «Северметаллстрой»	Гулин В.О.

Научный руководитель проекта	А.П. Дороговцев

Зам. Научного руководителя отв. исполнитель	Г.С. Староверова

Туристско-рекреационный комплекс, охрана

объектов культурного наследия	С.Н. Дубов

Социальная инфраструктура и жилищный фонд	А.Ю. Медведев

Транспортная, инженерная инфраструктура	С.А. Клещ

Охрана природы и рациональное природопользование	О.Г. Моронова

ГИС-технологии. Графические материалы	Дробышев В.Е

Главный инженер проекта	Албаев А.В.

Инженер ЭС	Чикина Е.А.

Инженер ТГ	Гладышева Е.В.

Инженер НВК	Лепихин Д.Е.

Главный архитектор проекта	Подгорный Р.В.

Архитектор	Бурыка Н.Н.

Архитектор	Третьякова Н.В.

СОДЕРЖАНИЕ

Вводная часть	6

Раздел 1. Цели и задачи территориального планирования Харовского муниципального района	6

Раздел 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию Харовского муниципального района и последовательность их выполнения	9

1. Система расселения	9

2. Инженерная инфраструктура	9

2.1. Водоснабжение	9

2.2. Водоотведение	10

2.3. Теплоснабжение	11

2.4. Электроснрабжение	12

2.5. Газоснабжение	13

2.6. Связь	13

3. Транспортная инфраструктура	13

4. Социальная  инфраструктура	15

1. Здравоохранение	15

2. Образование	16

3. Социальная защита населения	17

4. Услуги торговли, общественного питания и бытового обслуживания	17

5. Жилищное строительство	18

6. Туризм и организация массового отдыха	18

7. Культурно-исторический потенциал	20

8. Производственная сфера	23

9. Охрана природы и рациональное природопользование	23

Особо-охраняемые природные территории	27

10. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера.	30

11. Технико-экономические показатели развития района	34

# Вводная часть

«Схема территориального планирования Харовского муниципального района («Схема») выполнена ООО «Северметаллстрой» в соответствии с Муниципальным контрактом на выполнение работ № 1 от 12.05.2008г.

Раздел I. Цели и задачи территориального планирования

Харовского муниципального района.

При разработке Схемы территориального планирования были изучены и использованы различные материалы, в том числе «Схема территориального планирования Вологодской области», разработанная научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО»; «Стратегия социально-экономического развития Харовского района на период до 2015 года»; проект «Концепции устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2020 года»; изучался зарубежный и отечественный опыт, использовались литературные источники.

В основу разработки Схемы территориальной организации Харовского муниципального района была положена государственная политика устойчивого сельского развития, направленная на повышение эффективности сельской экономики, уровня и качества жизни сельского населения, а также рациональное использование и воспроизводство природно-ресурсного потенциала сельских территорий.

Ее цели состоят:

в создании благоприятных социально-экономических условий для выполнения селом его производственной и других общенациональных функций;

в устойчивом росте сельской экономики, повышении эффективности сельского хозяйства и вклада села в экономику страны и благосостояние российских граждан;

в повышении занятости, уровня и качества жизни сельского населения, приближении села к городским жизненным стандартам;

в замедлении процесса депопуляции, стабилизации численности сельского населения и увеличении ожидаемой продолжительности жизни;

в рационализации использования природных ресурсов и сохранении природной среды;

в сохранении и приумножении культурного потенциала села.

Государственная политика устойчивого сельского развития осуществляется в соответствии со следующими

задачами:

  - развитие сельской местности как единого территориального исторически сложившегося комплекса, выполняющего производственно-экономическую, социально-демографическую, культурную, природоохранную, рекреационную и другие общенациональные функции;

- обеспечение конституционных прав сельских граждан на труд с достойной оплатой, доступность качественного образования, медицинской помощи и других социальных услуг;

- гарантирование всем сельским территориям государственной поддержки, обеспечивающей полное использование и развитие их природного и социально-демографического потенциала,

- партнерство   между   государством,   органами   местного   самоуправления, бизнесом и сельским населением в достижении целей сельского развития;

- расширение и углубление связей села с городом, интегрирование села в единую общеэкономическую систему на основе агропромышленной интеграции и кооперации, развития рекреации горожан, дорожно-транспортных коммуникаций, современных форм связи, создания единых систем социального обслуживания населения;

- использование потенциала развития всех сельских населенных пунктов с выделением центров межселенного обслуживания;

- плюрализм в формах собственности и хозяйствования;

- развитие на селе местного самоуправления, других институтов гражданского общества, всех форм кооперации, повышение участия сельского населения в принятии решений, связанных с доступом к природным ресурсам (земельным, водным, лесным), социальным услугам, и перспективами развития поселений.

Процесс разработки Схемы территориального планирования состоял из следующих основных этапов:

- Разработка Программы работ с формулированием основных целей Схемы, ее структуры, содержания, методики, технологического подхода и этапов.

- Разработка структуры исходных данных, их сбор, обработка, систематизация, уточнение с выездом в район и обсуждением с Администрацией Харовского муниципального района.

- Комплексный градостроительный анализ территории и выявление проблемных ситуаций, анализ историко-культурного потенциала, изучение природно-экологической ситуации, анализ состояния инженерной инфраструктуры и транспортного  обслуживания.

- Прогноз численности населения и основные направления социально-экономического развития района по пессимистическому и оптимистическому сценариям.

- Расчет объемов жилищного строительства (в вариантах) и на основные расчетные периоды Схемы.

- Разработка направлений развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

- Оформление Схемы территориальной организации Харовского муниципального района.

Схема территориального планирования разработана на следующие расчетные сроки: исходный (базовый) год – 2007 г., I этап (первая очередь) – 2015 г., II этап – 2030 г. (расчетный срок).

Цели и задачи территориального планирования Харовского муниципального района определены Схемой территориального планирования Вологодской области – основные положения градостроительного развития, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 15.04.2009 № 123-п.

Основные принципы территориального планирования развития Вологодской  области вытекают из определения его назначения в Градостроительном кодексе Российской Федерации (пункт 1 статьи 9): «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Основной градообразующей единицей Харовского муниципального района является город Харовск, который, как районный центр, определяет экономическое развитие всего района в целом. Здесь сосредоточена основная масса населения, основные предприятия и отрасли производства.

Цели и задачи развития территории города Харовск определены генеральным планом, утвержденным в установленном порядке.

Социально-экономическая ситуация при правильной и продуманной схеме развития народнохозяйственного комплекса как всего района в целом, так и районного центра – город Харовск – будет стимулировать  развитие предприятий, что, в свою очередь, увеличит рост благосостояния района и  поможет решить проблему занятости населения.

Основными градообразующими предприятиями останутся предприятия по переработке леса.

Раздел 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию

Харовского муниципального района и последовательность их осуществления.

- Система расселения.

Активно-развиваемые и прочие развиваемые населенные пункты.

| Муниципальное образование | Населенные пункты |  |
| --- | --- | --- |
|  | активно развиваемые | прочие развиваемые |
| г. Харовск | г. Харовск |  |
| Азлецкое | деревня Поповка | деревня Тимониха |
| Ильинское | деревня Семениха деревня Золотава |  |
| Кубенское | деревня Ивачино деревня Сорожино поселок Нижне-Кубенский | деревня Козлиха |
| Кумзерское | село Кумзеро |  |
| Михайловское | село Михайловское | деревня Будриха деревня Паршинская |
| Разинское | деревня Гора поселок Пундуга село Никулинское деревня Крюково |  |
| Семигороднее | железнодорожная станция Семигородняя | поселок Волонга поселок Возрождение |
| Слободское | деревня Арзубиха |  |
| Харовское | деревня Конанцево деревня Тюшковская деревня Бараниха поселок Ситинский село Погост Никольский | деревня Дитинская деревня Клепестиха село Лещево |
| Шапшинское | село Шапша |  |

- Инженерная инфраструктура.

  - Водоснабжение.

Мероприятия на первую очередь:

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

- освоение разведанных месторождений подземных вод,  реконструкция существующих подземных водозаборов и строительство новых;

- реконструкция и расширение городских поверхностных водозаборов со строительством дополнительных очистных сооружений, внедрением новых методов очистки для доведения качества воды до соответствия требованиям СанПиН;

- обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах, где их нет в настоящее время в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02;

- внедрение современной технологии очистки воды;

- на промышленных предприятиях требуется внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды.

Мероприятия на расчетный срок:

- дальнейшее освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих;

- строительство децентрализованных систем водоснабжения в сельской местности.

  - . Водоотведение.

Мероприятия на первую очередь:

- организация системы хозяйственно-бытовой канализации, (для населенных пунктов, где она отсутствует);

- переброска сточных вод с перегруженных очистных сооружений (выпуск № 6) на очистные сооружения (выпуск № 7) для работы их в проектном режиме в г. Харовск;

- реконструкция или расширение существующих очистных сооружений;

- строительство новых и перекладка существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации;

- реконструкция и строительство дренажной системы г.Харовск, отвод грунтовых и поверхностных вод с улиц города, от жилых и производственных зданий и сооружений;

- внедрение современных технологий очистки стока;

- строительство новых или расширение и реконструкция существующих систем канализации на животноводческих комплексах.

Мероприятия на расчетный срок:

- реконструкция или расширение существующих очистных сооружений;

- строительство новых и перекладка существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации;

- строительство новых и реконструкция существующих локальных очистных сооружений промпредприятий.

  - . Теплоснабжение.

Мероприятия на первую очередь:

- модернизация существующих котельных;

- разработка схемы теплоснабжения г.Харовск, перевод на природный газ  существующих котельных и строительство новых;

- развитие децентрализованного теплообеспечения в сельской местности с использованием 2-х функциональных автономных теплоисточников;

- реконструкция и строительство новых тепловых сетей с применением эффективных изоляционных материалов.

Мероприятия на расчетный срок:

- внедрение энергосберегающих технологий;

- рациональное использование альтернативных видов топлива.

Мероприятия на весь срок реализации схемы территориального планирования:

- оснащение нового строительства приборами учета расходов тепловой энергии;

- применение современной тепловой изоляции;

- повышение эффективности теплоснабжения за счет снижения эксплуатационных издержек выработки, транспортировки и потребления тепловой энергии.

  - . Электроснабжение.

Мероприятия на первую очередь:

- строительство сетей напряжением 10-0,4 кВ. и подстанций 10-0,4 кВ;

- реконструкция существующих сетей напряжением 10-0,4 кВ и подстанций 10-0,4 кВ;

- реконструкция с заменой устаревшего оборудования существующих ПС 110 и 35 кВ.

Мероприятия на расчетный срок:

- строительство и реконструкция существующих ЛЭП 110, 35, 10 кВ и подстанций напряжением 110, 35, 10-0,4 кВ.

Мероприятия на весь срок реализации схемы территориального планирования:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- модернизация существующих подстанций;

- внедрение энергосберегающих технологий:

    - сокращение потребления энергии за счет использования более экономичного и энергоэффективного оборудования (насосное оборудование, кухонные печи, промышленные и бытовые холодильники, котельное оборудование, электрические лампы и т.п.);

    - экономичное использование энергоносителей (снижение тепловых потерь зданий, экономичные режимы эксплуатации оборудования, экономия энергоресурсов при их использовании потребителями и т.п.);

    - замещение используемой энергии на альтернативные источники.

  - . Газоснабжение.

Мероприятия на первую очередь:

- строительство магистрального газопровода Сокол-Харовск;

- строительство газораспределительной станции в г.Харовск;

- газификация г. Харовск.

Мероприятия на расчетный срок:

- газификация сельских поселений.

2.6. Связь.

Мероприятия на первую очередь:

- подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 г. на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах района;

- обеспечение зоны уверенного приема мобильной связью во всех жилых населенных пунктах сельских поселений района минимум 1 сотовым оператором, строительство базовых станций;

- компьютеризация учреждений культуры и образования, оборудование компьютерных классов в школах.

Мероприятия на расчетный срок:

- создание и функционирование сети, обеспечивающей органы государственной власти, муниципальные и другие учреждения, включая службы скорой помощи, МВД, ОГПС МЧС и др., единым информационным пространством в реальном масштабе времени на базе современных телекоммуникационных технологий;

- развитие и совершенствование единой сети сбора информации и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение зоны уверенного приема мобильной связью во всех жилых населенных пунктах сельских поселений района минимум двумя сотовыми операторами.

- Транспортная инфраструктура.

Мероприятия на первую очередь:

- по дорогам общего пользования регионального значения:

- ремонт и реконструкция до 3 технической категории автодорог Сокол – Харовск – Вожега и Харовск – Сямжа.

- ремонт дороги Пустораменье-Семигородняя,

- ремонт дороги Балуковская-Пашинская-Назариха,

- ремонт дороги Кумзеро-Балуковская-Дор,

- ремонт дороги Когариха-Междуречье.

- Контроль соответствия автодорог с пассажирским сообщением -техническим характеристикам, остановочных пунктов - требованиям безопасности дорожного движения.

- по дорогам общего пользования местного значения:

- совершенствование покрытия автодорог:

| Муниципальное образование | Автодорога | Тип покрытия |  | Протя-женность,км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Проект |  |
| Азлецкое с/п | Подъезд к д.Залесная Подъезд к д.Дор, Крутец | Грунт Грунт | Гравий Гравий | 2,0 1,5 |
| Ильинское | Подъезд к д. Жерличиха А/д Золотава-Сумино | Грунт Грунт | Гравий Гравий | 2,5 8,7 |
| Кубенское с/п | Подъезд к д.Якушево Подъезд к д.Асеиха Подъезд к д.Деревенька А/д Синяково-Бережок | Грунт Грунт Грунт Грунт | Гравий Гравий Гравий Гравий | 0,6 5,0 1,5 5,0 |
| Кумзерское с/п | А/д Назариха-Щукинское А/д Терениха-Панинская А/д Терениха- Цариха-Бильская | Грунт Грунт Грунт | Гравий Гравий Гравий | 4,0 5,0 4,1 |
| Михайловское с/п | Подъезд к д.Демушка-Балыково | Грунт | Гравий | 2,5 |
| Разинское с/п | А/д Трошевка-Дорогушиха-Ратновское А/д Ратновская-Грибцовская А/д Ратновская-Савковская Подъезд к д.Масловская Подъезд к д.Сергеевкая | Грунт Грунт Грунт Грунт Грунт | Гравий Гравий Гравий Гравий Гравий | 7,0 3,0 2,0 1,3 1,0 |
| Слободское с/п | А/д Арзубиха-Захариха А/д Арзубиха-Ваталово Подъезд к д.Лисино | Грунт Грунт Грунт | Гравий Гравий Гравий | 3,0 2,0 0,5 |
| Семигороднее с/п | а/д Семигородняя-Волонга Подъезд к пос.Возорождение | Грунт Грунт | Гравий Гравий | 9,5 5,0 |
| Харовское с/п | Подъезд к д. Сычево Подъезд к с.Погост Никольский А/д Тюшковская- пос.Ситинский | Грунт Грунт асфальт | Гравий Гравий Асфальт (восстановление) | 2,0 2,0 2,0 |
| Шапшинское с/п | А/д Пожарище-Лебежь | Грунт | Гравий | 9,5 |

- совершенствование дорожного полотна улиц железнодорожной станции Семигородняя.

- совершенствование дорожного полотна улиц г. Харовск.

Мероприятия на расчетный срок:

- строительство участка автодороги Харовск – Богородское (Усть-Кубенский р-н)- Кириллов. Автодорога Сомино (Ленинградская область, ответвление от автодороги А-114) – Борисово-Судское) – Харовск – Сямжа – Тотьма. Это направление, строительство отдельных участков позволит восполнить отсутствие  достаточно прямолинейных связей по наиболее протяженному широтному осевому диаметру области, разгрузить в качестве дублера федеральную трассу А-114 от ожидаемой в отдаленной перспективе транспортной нагрузки, особенно на участке Череповец – Вологда.

- Строительство участка автодороги Когариха – Межурки – Езово (Усть-Кубенский р-н). Участок будет примыкать к проектируемой автодороге Сокол – Устье – Богородское – Вожега.

- Социальная инфраструктура.

- Здравоохранение

Мероприятия на первую очередь:

  - проведение капитального ремонта фельдшерско-акушерских пунктов в сельских поселениях района.

Мероприятия на расчетный срок:

  - передача здания Госсанэпиднадзора в г.Харовск в областную или муниципальную собственность в целях перепрофилирования для последующего размещения в нем дневного стационара и стоматологической поликлиники Харовской ЦРБ. Для возобновления строительства необходима корректировка проектно-сметной документации;

  - строительство стационара на 20 койко-мест в с. Шапша;

  - строительство стационара на 15 койко-мест в д. Гора;

  - строительство стационара на 10 койко-мест в д. Ивачино;

  - строительство стационара на 20 койко-мест в д. Семигородняя;

  - строительство стационара на 15 койко-мест в д. Семениха.

- Образование:

Мероприятия на первую очередь:

- МО Сельское поселение Кубенское:

  - обеспечение учащихся школьного возраста (5-9 кл.) услугами образования на базе Сорожинской средней школы;

  - назначение Нижне-Кубенской школе статуса начальной школы-детского сада с перемещением ее в основное здание;

  - ремонт основного здания и разборка аварийного здания бывшей дошкольной группы.

- МО Сельское поселение Шапшинское:

- обеспечение учащихся школьного возраста Азлецкого и Кумзерского поселений услугами образования на базе Шапшинской основной общеобразовательной школы, где функционирует пришкольный интернат;

- капитальный ремонт здания пришкольного интерната.

- МО Сельское поселение Михайловское:

- обеспечение учащихся школьного возраста (5-9 кл.) Михайловского поселения услугами образования на базе МОУ Харовской СОШ №3 общеобразовательной школы с доставкой детей школьным автобусом;

- капитальный ремонт здания школы с приданием статуса начальной школы-детского сада с. Михайловское ул. Свободы 5.

- МО г. Харовск:

- проведение капитальных ремонтов зданий школ и детских садов ;

- строительство детского сада на 80 мест.

Мероприятия на расчетный срок:

- сокращение или изменение статуса отдельных учебных заведений и обеспечение услугами образования детей школьного возраста за счет функционирования школ, располагающих соответствующими возможностями;

- обеспечение транспортной доступности, посредством доставки учеников к местам обучения, посредством заключения договоров на транспортное обслуживание с районным АТП, либо приобретением школьных микроавтобусов за счет федеральных и областных программ в образовании с организацией мест обслуживания транспорта на базе учебного учреждения, в которое организуется привоз детей с выделением гаража или помещения для обслуживания.

3.Социальная защита населения:

Мероприятия на весь срок реализации схемы территориального планирования:

- Развитие существующих и размещение новых учреждений в соответствии с «Социальными нормативами и нормами» (реабилитационные центры, приюты и т.д.) и соответствующими целевыми программами Вологодской области.

4.Услуги торговли, общественного питания и бытового обслуживания:

Мероприятия на первую очередь:

- размещение нестационарных торговых объектов на территории Харовского муниципального района согласно утвержденных схем;

- строительство стационарного рыночного комплекса в г.Харовск;

- Строительство кафе- ресторана в г. Харовск.

Мероприятия на весь срок реализации схемы территориального планирования:

- сохранение существующей сети торговли в сельских поселениях, повышение качества торгового обслуживания.

- Жилищное строительство.

Мероприятия на 1 очередь:

- достижение показателя средней обеспеченности населения жилищным фондом на 2015 г. на уровне 34 м2 на человека. На начало 2015 г. общая площадь жилищного фонда по району должна составить 590 тыс. м2 ;

- реконструкция ветхого и аварийного жилья;

- сдача в эксплуатацию незавершенных строительством жилых домов;

- развитие жилой застройки в г. Харовск согласно утвержденного генерального плана;

- определение территорий для развития населенных пунктов и жилой застройки в них в сельских поселениях района.

Мероприятия на расчетный срок:

- достижение показателя средней обеспеченности населения жилищным фондом на 2030 г. на уровне 38 м2 на человека. На начало 2030 г. общая площадь жилищного фонда по району должна составить примерно 630 тыс. м2 ;

- развитие и выделение земельных участков под ИЖС и обеспечение их инженерной инфраструктурой.

6. Туризм и организация массового отдыха.

Одной из первоочередных задач территориального планирования является формирование конкурентоспособного, соответствующего современным стандартам туристического продукта, направленного на максимально эффективное использование рекреационного потенциала сельской местности, как фактора, влияющего на стабилизацию экономического развития сельских регионов.

Мероприятия на 1 очередь:

- формирование, сохранение и использование культурно-ландшафтного комплекса «Тимониха» на территории Азлецкого поселения (деревни, известные по произведениям В. Белова);

- рассматривание  жилой и транспортной инфраструктуры -  как ресурс малого бизнеса для местного населения. В частности, в поселениях, расположенных вблизи особо охраняемых природных территорий и историко-культурных памятников возможны следующие виды деятельности:

- предоставление «гостевых домов» для туристов;

- налаживание производства сувенирной продукции с использованием традиционных народных промыслов;

- прокат плав-средств и рыболовной оснастки;

- организация доставки транспортом к труднодоступным объектам.

- создание новых музеев, экспозиций, в том числе с привлечением выявленных объектов;

- формирование экологических троп;

- разработка новых туристических маршрутов, в том числе межрегиональных;

- формирование площадок для размещения объектов питания;

- формирование правовой основы для развития сельского туризма;

- формирование площадок для размещения объектов придорожного сервиса, автостоянок;

- выполнение мероприятий целевой среднесрочной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Вологодской области на 2009-2012 годы»;

- установка на территории Ильинского сельского поселения – знака – географического центра Вологодской области, открытого путешественником Федором Конюховым.

Мероприятия на расчетный срок:

  - при организации новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) рассредоточение основных видов туристической и рекреационной деятельности на территориях поселений с целью уменьшения антропогенного воздействия на существующие ООПТ, организация вышеперечисленных видов деятельности на данных территориях;

  - максимальное объединение интересов населения и предпринимательской деятельности физических лиц с интересами соответствующих административно-территориальных единиц;

  - использование региональных особенностей и удобного географического положения, природно-ресурсного потенциала;

  - стимулирование деловой инициативы населения за счет собственных финансовых, имущественных, трудовых, интеллектуальных ресурсов региона;

  - обеспечение продуктивной занятости населения путем создания новых рабочих мест, самозанятости;

  - наполнение местных бюджетов;

  - повышение уровня деловой активности сельского населения;

  - решение социально-бытовых проблем сельских жителей;

  - развитие инфраструктуры сельских населенных пунктов;

  - создание и организация в проектируемых местах массового отдыха пляжей в местах подъезда и подхода к водным объектам с организацией объектов отдыха – беседки, дома отдыха, искусственная посыпка гравием и песком прибрежной территории пляжа, устройство подъездных путей и организация сбора и утилизации отходов.

7. Культурно-исторический потенциал.

Мероприятиями в области истории и культуры являются – создание территорий памятников культуры и искусства в рамках развития туризма на территории района, их реставрация и благоустройство территории.        Исходя из существующей ситуации, проектом предлагается повторное обследование территории района на предмет уточнения состояния выявленных ранее объектов культурного наследия и постановки их на учет.

Мероприятия на 1 очередь:

- Постановка на учет и организация зон охраны объектов культурного наследия следующих памятников архитектуры:

- МО Азлецкое сельское поселение:

Николаевская Сохотская церковь в д. Междуречье;

- МО Кубенское сельское поселение:

Спасо-Преображенская Бережецкая церковь в м. Бережок, 15 км от Харовска;

- МО Кумзерское сельское поселение:

Флоро-Лаврская Кумзерская церковь в с. Кумзеро;

- МО Михайловское сельское поселение:

Михайло-Архангельская Кубеницкая церковь в с. Михайловское;

- МО Ильинское сельское поселение:

- Ильинская Цевецкая церковь на берегу р. Тоя;

- МО Слободское сельское поселение:

Спасо-Преображенская Карачуновская церковь в с. Красково;

- МО Семигороднее сельское поселение:

Успенская Семигородняя пустынь на р. Двинице;

- МО Разинское сельское поселение:

Димитриевская Шевницкая   церковь;

Катромский Николаевский монастырь на берегу Катромского озера.

- Выявление новых и постановка на учет с определением границ памятников археологии и организация зон охраны объектов культурного наследия.

Мероприятия на расчетный срок:

- Восстановление и использование в качестве ресурса для культурно-познавательного туризма прочих из перечисленных объектов. Для наиболее эффективного использования данных территорий необходимы следующие мероприятия:

- Предоставление «гостевых домов» для туристов;

- Налаживание производства сувенирной продукции с использованием традиционных народных промыслов;

- Прокат плав-средств и рыболовной оснастки;

- Организация доставки транспортом к труднодоступным объектам,

создание новых музеев, экспозиций, в том числе с привлечением выявленных объектов;

- Формирование экологических троп;

- Разработка новых туристических маршрутов, в том числе межрегиональных;

- Формирование площадок для размещения объектов питания;

- Формирование правовой основы для развития сельского туризма;

- Формирование площадок для размещения объектов придорожного сервиса, автостоянок.

  - Создание и организация в проектируемых местах массового отдыха пляжей в местах подъезда и подхода к водным объектам с организацией объектов отдыха – беседки, дома отдыха, искусственная посыпка гравием и песком прибрежной территории пляжа, устройство подъездных путей и организация сбора и утилизации отходов.

8. Производственная сфера.

Мероприятия на первую очередь:

- создание в г. Харовск мощностей по переработке мясомолочной продукции и лесных ресурсов (ягод, грибов, лечебных трав с организацией пунктов приема вторсырья);

- модернизация лесоперерабатывающих производств в г. Харовск на выпуск конкурентно-способной продукции.

Мероприятия на расчетный срок:

- строительство асфальтового завода в г. Харовск;

- строительство завода по производству керамического кирпича.

9. Охрана природы и рациональное природопользование.

Мероприятия на первую очередь:

- разработка томов ПДВ для всех предприятий района;

- разработка и организация санитарно-защитных зон от действующих промышленных предприятий с выводом из них жилой застройки;

- реконструкция дорог местного значения;

- развитие системы планово-регулярной санитарной очистки в населенных пунктах области;

- реконструкция и проведение капитальных ремонтов сетей водоснабжения;

- реконструкция очистных сооружений в Харовском районе;

- экономически целесообразная минимизация количества объектов захоронения отходов;

- разработка проектов и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- развитие системы наблюдений за состоянием атмосферного воздуха;

- озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон крупных предприятий.

Охрана почв:

- контроль целевого использования земельных участков;

- проведение комплекса противоэрозийных мероприятий;

- проведение комплексной оценки фактического состояния и эффективности использования земельных участков сельскохозяйственного назначения;

- проведение комплексного агрохимического обследования территории;

- государственный контроль соблюдения принципа плодосмены при использовании пахотных угодий;

- передача части участков земель сельскохозяйственного назначения под заращивание лесом;

- разработка и изыскание финансовых средств для проведения комплекса мероприятий по очистке земель сельскохозяйственного назначения от камней, кустарника;

- проведение комплекса мелиоративных мероприятий.

Санитарная очистка территорий и рациональное размещение полигонов ТБО

Расположение свалок и полигонов ТБО в Харовском районе на перспективу до 2030 г.

| Наименование предприятия, сельское поселение | Вид объекта | Фактическое местоположение, 2007г. | Проектируемый вариант, 2015 г. | Проектируемый вариант, 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ООО «Жилищное и дорожное хозяйство», г. Харовск | Полигон ТБО | г. Харовск, 6,6 км | г. Харовск, 6,6 км. Строительство 2-ой очереди | г. Харовск, 6,6 км |
| 2. Сельское поселение Азлецкое | Санкционированная свалка ТБО | д. Красимиха, 1 км. | д. Красимиха, 1 км. | д. Красимиха, 1 км. |
| 3. Сельское поселение Ильинское | Санкционированная свалка ТБО | д. Семениха, 1 км. | д. Семениха, 1 км. | Ликвидация с последующей рекультивацией |
| 4. Сельское поселение Кубинское | Санкционированная свалка ТБО | д. Сорожино, 1 км | Ликвидация с последующей рекультивацией |  |
| 5. Сельское поселение Кубенское | Санкционированная свалка ТБО | п. Нижне –Кубенский, 800м | Ликвидация с последующей рекультивацией |  |
| 6. Сельское поселение Кубенское | Санкционированная свалка ТБО | д. Гора, д. Ивачино, 1 км | Ликвидация с последующей рекультивацией |  |
| 7. Сельское поселение Кумзерское | Санкционированная свалка ТБО | д. Анфалиха, 2,5 км | д. Анфалиха, 2,5 км | Ликвидация с последующей рекультивацией |
| 8. Сельское поселение Михайловское | Санкционированная свалка ТБО | с. Михайловское, 300м | Ликвидация с последующей рекультивацией |  |
| 9. Сельское поселение Разинское | Санкциониро-ванная свалка ТБО | д. Соколовская, 300м | Ликвидация с последующей рекультивацией |  |
| 10. Сельское поселение Разинское | Несанкционированная свалка ТБО | д. Пундуга, 2 км | Ликвидация с последующей рекультивацией |  |
| 11. Сельское поселение Семигороднее | Санкционированная свалка ТБО | ст. Семигороднее, 1 км | ст. Семигороднее, 1 км | Ликвидация с последующей рекультивацией |
| 12. ООО «Семигородний ЛПК», Сельское поселение Семигороднее | Санкциониро-ванная свалка промышлен-ных древесных отходов | ст. Семигороднее, 2 км | ст. Семигороднее, 2 км | Ликвидация с последующей рекультивацией |
| 13. Администрация слободского сельского поселения, сельское поселение Слободское | Санкциониро-ванная свалка ТБО* | д. Арзубиха, 400м | д. Арзубиха, 400м | д. Арзубиха, 400м |
| 14 . Сельское поселение Харовское | Санкциониро-ванная свалка ТБО | д. Погост Никольский, 500 м | Ликвидация с последующей рекультивацией |  |
| 15. Сельское поселение Шапшинское | Санкциониро-ванная свалка ТБО* | д. Пилялиха, д. Кобылино, 1 км | д. Пилялиха, д. Кобылино, 1 км | д. Пилялиха, д. Кобылино, 1 км |
| 16. Сельское поселение Разинское | Санкциониро-ванная свалка ТБО* | д. Бурчевская, 500м | д. Бурчевская, 500м | д. Бурчевская, 500м |
| 17. ОАО «РЖД» Шпалопропиточный завод | Санкциониро-ванная свалка промышленных отходов | г. Харовск, 1,5-2км | г. Харовск, 1,5-2км | Ликвидация с последующей рекультивацией |

* - требуется разработка проекта

Мероприятия на расчетный срок:

- создание защитных лесополос в пределах земель сельскохозяйственного освоения для предотвращения эрозии почв;

- проведение коренного улучшение кормовых угодий и пастбищ;

- озеленение оврагов в целях укрепление грунтов и предотвращению их дальнейшего развития.

В целях предотвращения загрязнения почвенного покрова отходами производства и потребления, также повышения эффективности санитарной очистки территории необходимо применять следующие мероприятия:

- организация системы селективного сбора отходов;

- обеспечение своевременного вывоза отходов ТБО с жилых территорий;

- обеспечение парков нормативным количеством уборочных единиц;

- выявление и рекультивация несанкционированных свалок;

- обеспечение всех населенных пунктов транспортом для сбора и вывоза отходов;

- обустройство полигонов для хранения, переработки и утилизации медицинских и биологических отходов;

- рекультивация свалок, расположенных в водоохранных зонах;

Реконструкция очистных сооружений:

Очистные сооружения на перспективу до 2030 г.

| Предприятие | Место сброса | Приемник сточных вод | Состояние очистных сооружений | Срок проведения реконструкции (строительства) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь до 2015г. | 2 очередь 2015-2020гг. | 3 очередь до 2030г. |
| 23-11 ООО «Харовсклеспром» (ливневая) | г. Харовск (Вып. 1) | р. Кубена | удовлетворительное |  |  |  |
| 23-36 СПК (колхоз) «Север» | п. Пундуга (Вып. 1) | р. Пундуга | неудовлетворительное |  | Реконструкция |  |
| 23-58 ООО «Харовский горводоканал» | д. Кумзеро (Вып. 1) | р. Черная Речка | неудовлетворительное | Реконст-рукция |  |  |
| 23 -58 ООО «Харовский горводоканал» | д. Семениха (Вып. 1) | р. Тоя | удовлетво-рительное |  |  | Реконст-рукция |
| 23 -58 ООО «Харовский горводоканал» | п. Ситинский (Вып. 2) | р. Сить | удовлетво-рительное |  |  | Реконст-рукция |
| 23 -58 ООО «Харовский горводоканал» | д. Бараниха (Вып. 3) | р. Кубена | неудовлетворительное |  | Реконст-рукция |  |
| 23 -58 ООО «Харовский горводоканал» | п. Семиго-родний (Вып. 4) | р. Двиница | удовлетво-рительное |  | Реконст-рукция |  |
| 23 -58 ООО «Харовский горводоканал» | г. Харовск (Вып. 5) | р. Пухманга | удовлетво-рительное |  | Реконст-рукция |  |
| 23 -58 ООО «Харовский горводоканал» | г. Харовск (Вып. 6) | р. Пухманга* | неудовлетво-рительное | Реконст-рукция |  |  |
| 23 -58 ООО «Харовский горводоканал» | г. Харовск (Вып. 7) | р. Пухманга | удовлетво-рительное |  |  | Реконст-рукция |
| 23 -58 ООО «Харовский горводоканал» | д. Шапша | р. Вондожь | неудовлетворительное |  | Реконст-рукция |  |
| 23 -58 ООО «Харовский горводоканал» | д. Михайлов. | р. Кубена | неудовлетворительное |  | Реконст-рукция |  |
| 23-188 МУП ЖКХ «Кубена» | д. Сорожино | р. Сить | неудовлетворительное |  | Реконст-рукция |  |
| ООО «Дорстрой» | г. Харовск | р. Пухманга | неудовлетворительное | Реконст-рукция |  |  |

* - очистные сооружения рассчитаны на неполную биологическую очистку

Особо-охраняемые природные территории (ООПТ).

Образование новых ООПТ и расширение существующих, которые должны в период до 2015 года стать основой туристско-рекреационного потенциала района.

Мероприятия на первую очередь.

| Кубенское сельское поселение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расширение территории Регионального государственного природного комплексного (ландшафтного) заказника Бор Козлиха | Постановление Главы Харовского муниципального района от 06.06.2008 г. №263 | Увеличение территории на 624,5 га ( от 391,5 га до 1016 га) |
| Азлецкое сельское поселение |  |  |
| Озеро Лесное | Постановление Главы Харовского муниципального района от 06.06.2008 г. №264 | 4250,8 га |
| Кумзерское и Шапшинское сельские поселения |  |  |
| Кумзерское озеро | Постановление Главы Харовского муниципального района от 06.06.2008 г. №265 | 708 га |
| Разинское и Слободское сельские поселения |  |  |
| Катромское озеро | Катромское озеро Постановление Главы Харовского муниципального района от 06.06.2008 г. №261 | 4156 га |
| Харовское, Ильинское, Михайловское сельские поселения |  |  |
| Река Кубена | Река Кубена Постановление Главы Харовского муниципального района от 06.06.2008 г. №262 Постановление о внесении изменений в постановление главы Харовского муниципального района № 262 от 06.06.2008г. | 10640 га |

Мероприятия на расчетный срок.

| резервируемые дополнительно природоохранные зоны |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Региональный государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник | Михайловское сельское поселение Чивицкое озеро | 200 га | Проектное предложение |  |

10. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для устойчивого функционирования экономики и выживания населения Харовского района в чрезвычайных ситуациях необходимо предусматривать мероприятия на весь период реализации схемы:

- максимально возможное рассредоточение производительных сил по территории района снизив, концентрацию рисков в отдельных населенных пунктах;

- наращивание экономического потенциала муниципальных образований, обладающих энергетическими и природными ресурсами;

- ограничение нового строительства объектов и расширение действующих в районах с повышенной опасностью природных стихийных бедствий;

- разработка генеральных планов, планов детальной планировки, проектов застройки микрорайонов и кварталов с учетом требований безопасности при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;

- развитие экономически перспективных малых и средних сельских населенных пунктов;

- постепенный вывод из города крупных населенных пунктов предприятий, баз, складов, перерабатывающих или хранящих значительные количества аварийно опасных веществ, взрывоопасных, легковоспламеняющихся и других опасных веществ;

- развитие в загородной зоне объектов материальных резервов с учетом потребностей для жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях, размещение этих резервов в подземных горных выработках;

- создание в загородной зоне необходимой больничной базы, развертываемой в чрезвычайных ситуациях;

- развитие в загородной зоне сети оздоровительных, спортивных учреждений, пансионатов, кооперативно-садоводческих товариществ и других объектов хозяйственного назначения с учетом их использования для размещения эвакуируемого населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

- Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера.

1. Проведение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными гидрологическими явлениями:

- отсыпка территорий подверженных затоплению паводковыми водами.

-  берегоукрепление опасных участков.

- вынос из зоны возможного затопления зданий и сооружений (при необходимости).

2. Проведение почвозащитных мероприятий для  борьбы с водной эрозией:

-   повышение водопроницаемости почв.

-   создание искусственного микрорельефа.

- организация поверхностного стока на прилегающих к склонам оврагов территориях.

- укрепление склонов оврагов насаждениями древесно-кустарниковых пород.

3. Проведение мероприятий по предотвращению  лесных пожаров:

- введение ограничения посещения леса, запрещение разведения костров в лесу в пожароопасный период.

- организация контроля  над своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, мусора.

- внедрение и распространение безогневых способов очистки лесосек.

- проведение наземного патрулирования и авиационной разведки в  пожароопасный период.

- контроль над соблюдением противопожарной безопасности при лесоразработках.

- Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного  характера

1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на аварийно опасных объектах:

1.1. Создание службы безопасности, обеспечивающей охрану взрывоопасных объектов, порядок допуска посторонних лиц и въезд транспорта на территорию.

1.2.   Оснащение аварийно опасных объектов:

- системой физической защиты (техукрепленности), контроля и управления доступом;

- системой охранного освещения и пожарной и тревожной  сигнализации;

- системами бесперебойного электроснабжения (основного и вспомогательного).

1.3. Обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от газопроводов, газораспределительных станций,  строгое соблюдение режима использования их территории.

1.4. Организация  контроля  над состоянием трубопроводов углеводородного сырья.

1.5.  Проектирование и строительство аварийно безопасных объектов с жестким каркасом (металлическим или железобетонным), применение легких, огнестойких кровельных материалов, облегченных междуэтажных перекрытий и лестничных маршей.

1.6. Расположение емкостей с взрывоопасными веществами в защищенных, обвалованных хранилищах, заглубленных помещениях и т.д.

Оборудование хранилищ взрывоопасных веществ специальными строительными конструкциями, ослабляющими разрушительный эффект взрыва (вышибные панели, самооткрывающиеся окна, фрамуги, клапаны-отсекатели).

1.7. Заглубление линий электроснабжения и установка автоматических отключающих устройств.

2. Меры по усилению пожарной безопасности:

2.1. Усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей.

2.2.  Контроль  над соблюдением правил пожарной безопасности.

2.3.   Обучение населения правилам пожарной безопасности.

2.4. Укрепление материально-технической базы подразделений муниципальной противопожарной службы, капитальный ремонт и обновление пожарных автомобилей.

2.5.  Ремонт объектов противопожарной службы.

2.6.  Создание добровольных пожарных дружин.

Перечень первичных мер пожарной безопасности

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- организация деятельности добровольной пожарной охраны, муниципальной пожарной охраны, а также создание условий для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- соблюдение требований пожарной безопасности при планировке и застройке территории населенных пунктов Харовского муниципального района;

- оснащение муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, а также территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- противопожарная пропаганда;

- обеспечение доступности вызова служб пожарной безопасности;

- организация патрулирования территории населенных пунктов Харовского муниципального района в условиях сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения;

- своевременная очистка территории населенных пунктов Харовского муниципального района от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

- содержание в исправном состоянии подъездов к зданиям и сооружениям, систем противопожарного водоснабжения с обеспечением требуемого расхода воды;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в т.ч. содержание в исправном состоянии противопожарных пирсов и водоемов;

- содержание в исправном состоянии наружного освещения в темное время суток;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения.

Основные задачи обеспечения первичных мер пожарной безопасности:

- организация и осуществление профилактики пожаров;

- спасение людей и имущества в случае возникновения пожаров;

- организация и осуществление тушения пожаров;

- ликвидация последствий пожаров.

При осуществлении градостроительной деятельности планировку территории вести согласно главы 15 и главы 16 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности»

11. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РАЙОНА

Основные технико-экономические показатели развития района

| Показатели |  | Един. изм. | 2009 г. (базовый год) | 2015 г. (I очередь) | 2030 г. (расч. срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Земельный фонд района | тыс. га | 356,4 | 356,4 | 356,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 1. | Сельскохозяйственные угодья | -"- | 43,3 | 43,3 | 43,3 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | пашня | -"- | 20,6 | 13,2 | 17,9 |
|  | пастбища | -"- | 9,9 | 9,6 | 9,3 |
|  | из них культурные и улучшенные | -"- | н.д. | 3,5 | 2,9 |
| 2. | Земли лесного фонда | -"- | 155,1 | 155,1 | 155,1 |
| 3. | Земли запаса | -"- | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| 4. | Земли населенных пунктов, промышленности, транспорта и прочие земли несельскохозяйственного назначения | -"- | 6,0 | 7,0 | 7,9 |
| II. | Промышленность |  | 2009 г. |  |  |
| 1. | Отгружено промышленной продукции | млн. руб. | 818,2 | 656,4 | 535,8 |
| 2. | Численность промышленно-производственного персонала | чел. | 1290 | 1050 | 840 |
| 3. | Выработка на одного работающего | тыс. руб./чел. | 634,3 | 625,1 | 637,8 |
| 4. | Производство валовой продукции на душу населения | -"- | 45,2 | 38,8 | 37,2 |
| III. | Сельское хозяйство |  |  |  |  |
| I. | Количество с.-х. предприятий | един. | 11 | 6 | 6 |
| 2. | Посевные площади - всего | га | 10129 | 10400 | 16434 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
|  | зерновые | -"- | 1451 | 2341 | 4365 |
|  | лен-долгунец | -"- | 200 | - | 305 |
|  | картофель | га | 393 | 352 | 640 |
|  | овощи открытого грунта | -"- | 44 | 41 | 274 |
|  | кормовые культуры всего | га | 71859 | 7500 | 10730 |
| 3. | Поголовье скота |  |  |  |  |
|  | Крупный рогатый скот всего | гол | 3279 | 3950 | 5758 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | коровы | гол | 1655 | 1830 | 2852 |
|  | свиньи | -"- | 328 | 228 | 364 |
|  | овцы и козы | -"- | 574 | 500 | 56 |
|  | лошади | -"- | 45 | 54 | 79 |
| 4. | Валовая продукция зерно (бункер) | тонн | 2034 | 4301 | 8719 |
|  | лен-волокно | -"- | 34 | - | 143 |
|  | картофель | -"- | 4247 | 3520 | 11021 |
|  | овощи открытого грунта | -"- | 1057 | 1004 | 8083 |
|  | молоко | -"- | 6248 | 7900 | 15215 |
|  | мясо всех видов (в убойном весе) | -"- | 597 | 580 | 1110 |
| IV. | Население и трудовые ресурсы |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения - всего | тыс. чел. | 17,9 | 16,9 | 14,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - городское | -"- | 10,6 | 10,3 | 9,4 |
|  | - сельское | -"- | 7,3 | 6,6 | 5,0 |
| 2. | Плотность населения | чел./ км2 | 5,0 | 4,7 | 4,0 |
| 3. | Трудовые ресурсы - всего- | в % к насел. | 35,3 | 35,0 | 35,0 |
| V. | Расселение |  |  |  |  |
| 1. | Количество городских поселений | един. | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Количество сельских населенных пунктов - всего | -"- | 386 | 375 | 334 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
| 3. | Среднее количество жителей в сельском населенном пункте | чел. | 19 | 18 | 15 |
| VI. | Жилой фонд и жилищное строительство в сельской местности |  |  |  |  |
| 1. | Жилой фонд | тыс. кв. м общей площади | 302,1 | 306,7 | 320,2 |
| 2. | Средняя обеспеченность на одного жителя | кв. м общей площади | 38,3 | 46,5 | 64,0 |
| 3. | Объем нового строительства за период | тыс. кв.м общей площади | - | 4,6 | 18,1 |
| 4. | То же, в среднем за год: | кв. м | 1785 | 920 | 905 |
| VII. | Учреждения бытового обслуживания |  |  |  |  |
|  | - столовые | мест | 150 | 200 | 200 |
|  | - магазины (общей площадью) | тыс. м2 | 8,2 | 8,5 | 8,5 |
|  | - рынки | кв. м | - | 600 | 900 |
| VIII. | Транспорт |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность транспортной сети: |  |  |  |  |
|  | - железная дорога | км | 56 | 56 | 56 |
|  | - автомобильных дорог | -"- | 636 | 671 | 713 |
|  | в том числе с твердым покрытием | -"- | 418 | 456 | 513 |
| 2. | Плотность транспортной сети: |  |  |  |  |
|  | - железнодорожной | км / 1000 кв. км | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
|  | - автомобильной (с твердым покрытием) | -"- | 77,4 | 84,4 | 95,0 |
| IX. | Инженерное обеспечение территории |  |  |  |  |
| 1. | Энергоснабжение |  |  |  |  |
|  | Потребление электроэнергии | млн. кВт-ч. | 29612 | 38349 | 57140 |
|  | Суммарный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 68,9 | 78,1 | 77,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в городской местности | -"- | 58,0 | 65,7 | 65,4 |
|  | - в сельской местности | -"- | 10,9 | 12,4 | 12,3 |
|  | Годовой расход сжиженного газа | тонн | 679,4 | 620,4 | 526,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в городской местности | -"- | 389,6 | 370,4 | 338,1 |
|  | - в сельской местности | -"- | 289,8 | 250,0 | 188,6 |
| 2. | Водоснабжение и канализация |  |  |  |  |
|  | Общий объем водопотребления | тыс. мЗ / сут. | 2,30 | 2,10 | 1,79 |
|  | - в городской местности | -"- | 1,35 | 1,28 | 1,17 |
|  | - в сельской местности | -"- | 0,95 | 0,82 | 0,62 |
| X. | Мероприятия по охране и улучшению природы |  |  |  |  |
| 1. | Охрана водных ресурсов |  |  |  |  |
|  | - общий объем сточных вод | тыс. м3/ сут. | 550 | 520 | 450 |
| 2. | Особо охраняемые территории | един. | 5 | 10 | 10 |