Утверждена

Постановлением администрации

Харовского муниципального района

№         от                    г.

- ПРОГРАММА

- КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ

- СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБЕНСКОЕ ХАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- НА 2019 - 2023 ГОДЫ

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Кубенское Харовского муниципального района 2019 - 2023 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Харовского муниципального района |
| Основные разработчики Программы | Администрация Харовского муниципального района |
| Исполнители программы | Администрация Харовского муниципального района |
| Цели и основные задачи Программы | Цели Программы: - создание условий для приведения систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания; - обеспечение развития сельского поселения Кубенского Харовского муниципального района, в том числе потребностей жилищного строительства, коммунальной инфраструктурой; - обеспечение потребителей качественной питьевой водой; - улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Кубенского; Задачи Программы: - обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; - создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов обеспечения земельных участков под жилищное строительство инженерными сетями, объектами благоустройства; - реализация инвестиционных проектов по обеспечению земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой; - привлечение средств регионального и федерального бюджетов, внебюджетных источников, в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств, для финансирования проектов строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | По системам теплоснабжения: АО «ВОЭК» ПО «Теплосети» ТУ «Харовск»: - сокращение показателя удельного объема тепловых сетей, требующих замены, до уровня 5%; - увеличение пропускной способности тепловых сетей на общую дополнительную тепловую нагрузку новых объектов строительства. По системам водоснабжения: - сокращение показателя удельного объема сетей водоснабжения, требующих замены, до 30%; - сокращение потребления электрической энергии на 5%; - сокращение потерь воды на 5%. По системам водоотведения: - сокращение показателя удельного веса сетей водоотведения, требующих замены, до 20%; - увеличение эффективности очистки стоков на очистных сооружениях канализации - не менее чем на 50%. По электроснабжению: -сокращение технологических потерь в линиях электропередач - обеспечение качества электроэнергии поставляемой потребителем -сокращения показателя удельного объема электрических сетей требующих замены -технологическое присоединение новых объектов и жилых домов По объектам, используемым для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов: - заключение договоров на вывоз ТБО |
| Сроки реализации Программы | Период реализации Программы: 2019 - 2023 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объемы и источники финансирования определяются в соответствии с утвержденными инвестиционными программами |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; повышение качества производимых товаров (оказываемых услуг); улучшение экологической ситуации; создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для финансирования проектов строительства и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; обеспечение роста жилищного строительства |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за Беловым А.В. |

- 1. Прогноз развития Кубенского сельского поселения Харовского муниципального района и динамики потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса

- Разработка основных мероприятий Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры основана на результатах анализа и оценки социально-экономического и территориального развития Кубенского сельского поселения Харовского муниципального района и прогнозах такого развития.

- 1.1. Жилищное и гражданское строительство

- Новое жилищное строительство в сельском поселении Кубенское Харовского муниципального района направлено на увеличение жилищной обеспеченности, а также на обеспечение жильем граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилье.

- 1.2. Состояние коммунальной инфраструктуры

- Одним из основных факторов, влияющих на формирование Программы, является неудовлетворительное состояние систем коммунальной инфраструктуры, благоустройство уличной сети не отвечает современным требованиям.

- Высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры и соответственно высокий уровень аварийности являются основными определяющими факторами при формировании Программы в части строительства и модернизации существующих систем.

- 1.2.1. Теплоснабжение

В настоящее время на территории сельского поселения Кубенское функционирует основная теплоснабжающая организация – АО «Вологодская областная энергетическая компания», осуществляющая производство и передачу тепловой энергии. Общая производительность котельных составляет 1,4 Гкал/час.

АО «ВОЭК» осуществляет распределение и передачу  собственной тепловой энергии потребителям д. Сорожино, д. Гора, п. Пундуга, п. Нижне-Кубенский. Котельная № 11 отапливает жилые дома, здания школы, спортзал, столовую. Котельная № 12 отапливает многоквартирные дома, м-н ООО «Лидер», ФАП. Котельная № 17 отапливает многоквартирные дома, м-н ЧП Корчагин. Котельная № 24 отапливает жилые дома, дом культуры, ФАП.

На балансе АО «ВОЭК» находится 1160 метров  тепловых сетей, тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии.

- 1.2.2. Водоснабжение и водоотведение

- В Кубенском сельском поселении централизованное водоснабжение в д.Сорожино обеспечивается  МУП «Харовский водаканал» через объекты водоснабжения и водоотведения.

Источником водоснабжения является 1 водозабор с артезианской скважины, подключенной через водонапорную башню, к сети водопровода. Объем водозабора составляет 0,7  кубм./час. Протяженность водопроводных сетей 3,03 км. Среднегодовой объем водопотребления - 6,8  тыс.куб.м/год. Износ водопроводной сети – более 90%.

Водоотведение в сельском поселении Кубенское работает по схеме: стоки собираются по канализационной сети на очистные сооружения. После очистки сточные воды сбрасываются в р. Сить. Протяженность канализационных сетей 2,22 км. Среднегодовой объем водоотведения - 6,1 тыс. куб.м/год.

- Основными проблемами в функционировании и развитии систем, водоснабжения и водоотведения в Кубенском сельском поселении являются:

- высокий общий износ сетей;

- неудовлетворительное  качество очистки сточных вод;

- отсутствие обеззараживания очищенных сточных вод;

- 1.2.3  Электроснабжение

- Электроснабжение в Кубенском сельском поселении осуществляется  через ПЛ 10 кВ по воздушным линиям 10 кВ протяженностью  70 км, напряжением 0,4 кВ - 400 км  через трансформаторные подстанции 25-400 кВ/А в количестве 30 штук.

- 1.2.4. Захоронение твердых бытовых отходов

Полигона ТБО на территории Кубенского сельского поселения нет. Вывоз ТБО осуществляется по договорам.

- 1.3. Потребление товаров и услуг

- организаций коммунального комплекса

На срок реализации Программы комплексного развития можно предположить, что среднегодовые объемы потребляемых коммунальных услуг по Кубенскому сельскому поселению составят: водопотребление – 6,9 тыс. куб. м/год, водоотведение – 6,2 тыс. куб. м/год, потребление тепловой энергии населением, объектами социальной сферы – 1,6 Гкал/час.

- 2. Мероприятия по развитию

- систем коммунальной инфраструктуры

- 2.1. Теплоснабжение

- Факторами, определяющими основные направления разработки Программы комплексного развития системы теплоснабжения Кубенского сельского поселения являются:

- - тенденции социально-экономического развития Кубенского сельского поселения, характеризующиеся развитием поселения;

- состояние существующей системы теплоснабжения, характеризующееся достаточной мощностью, но большой степенью физического износа;

- - перспективное строительство индивидуальных жилых домов, домов маневренного жилищного фонда, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

- Мероприятия по развитию системы теплоснабжения поселения направлены на решение следующих задач:

- - реализацию государственной энергосберегающей политики;

- - снижение затрат на производство и повышение эффективности использования ресурсов;

- -  повышение надежности систем теплоснабжения;

- - бесперебойное обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами;

- - повышение эффективности использования ресурсов;

- - сокращение сверхнормативных потерь и непроизводственных расходов энергоресурсов.

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы теплоснабжения, условий ее эксплуатации.

- Целевыми индикаторами являются:

- АО «ВОЭК» ПО «Теплосети» ТУ «Харовск»:

- - сокращение показателя удельного веса тепловых сетей, требующих замены, до уровня 5%;

- увеличение пропускной способности тепловых сетей на общую дополнительную нагрузку новых объектов строительства:

- - сокращение показателя удельного веса тепловых сетей, требующих замены, до уровня 5%;

- Комплекс мероприятий по развитию системы теплоснабжения Кубенского сельского поселения разрабатывался по следующим направлениям:

- - модернизация теплоэнергетического оборудования и сетей в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- - строительство новых тепловых сетей в целях подключения новых потребителей.

- Сроки реализации мероприятий Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации).

- Основные мероприятия Программы в сфере теплоснабжения представлены в таблице N 1.

- 2.2. Водоснабжение

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития системы Кубенского сельского поселения на являются:

- - тенденции социально-экономического развития Кубенского сельского поселения, характеризующиеся развитием поселения;

- - износ сетей, обуславливающий низкую надежность системы водоснабжения;

- - перспективное строительство индивидуальных жилых домов, домов маневренного жилищного фонда, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

- Мероприятия по развитию систем водоснабжения направлены на решение следующих задач:

- - обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя в необходимых объемах;

- - обеспечение потребителей поселения необходимыми объемами питьевой воды, качество которой соответствует современным нормативным требованиям;

- - повышение надежности работы системы водоснабжения в целом, снижение аварийности на сетях водопровода;

- - снижение потерь воды в результате аварий, прорывов и утечек;

- - строительство сетей водоснабжения для подключения новых потребителей

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы водоснабжения, условий ее эксплуатации.

- Целевыми индикаторами являются:

- - сокращение показателя удельного объема сетей  водоснабжения, требующих замены, до 30%;                  
         - сокращение потребления электрической энергии на 5%;    
         - сокращение потерь воды на 5%.                          
Сроки реализации мероприятий Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации).

- Основные мероприятия Программы в сфере водоснабжения представлены в таблице N 2.

- 2.3. Водоотведение и очистка сточных вод

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития системы водоотведения Кубенского сельского поселения являются:

- - тенденции социально-экономического развития Кубенского сельского поселения, характеризующиеся развитием поселения;

- - износ отдельных участков канализационных сетей и очистных сооружений;

- - недостаточный уровень качества очистки сточных вод;

- - перспективное строительство индивидуальных жилых домов, домов маневренного жилищного фонда, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

- Мероприятия по развитию систем водоотведения направлены на решение следующих задач:

- - повышение качества биологической очистки сточных вод;

- - повышение надежности работы системы водоотведения в целом;

- - улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации на территории Кубенского сельского поселения.

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы водоотведения, условий ее эксплуатации.

- Целевыми индикаторами являются:

- сокращение показателя удельного веса сетей водоотведения, требующих замены, до 20%;                   
        - увеличение эффективности очистки стоков на очистных сооружениях канализации - не менее чем на 50%.

- Сроки реализации мероприятий Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации).

- 2.4 Электроснабжение

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития системы электроснабжения

- Кубенского сельского поселения являются:

- - тенденции социально-экономического развития Кубенского сельского поселения, характеризующиеся развитием поселения;

- - состояние существующей системы электроснабжения, характеризующееся дефицитом мощности;

- - перспективное строительство индивидуальных жилых домов, домов маневренного жилищного фонда, направленное на улучшение жилищных условий граждан

- Мероприятия по развитию систем электроснабжения  направлены на решение следующих задач:

- - реализация государственной энергосберегающей политики;

- - снижение затрат на производство и повышение эффективности использования ресурсов;

- - повышение надежности работы системы электроснабжения в целом, снижение аварийности;

- - повышение эффективности использования ресурсов;

- - строительство сетей электроснабжения  для подключения новых потребителей.

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы электроснабжения, условий ее эксплуатации.

- Целевыми индикаторами являются:

- - сокращение удельного веса сетей электроснабжения, требующих замены, на 5%;

- - увеличение мощности трансформаторных подстанций;

- Сроки реализации мероприятий Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации).

- 2.5 Благоустройство

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, благоустройства Кубенского сельского поселения являются:

- -  тенденции социально-экономического Кубенского сельского поселения, характеризующиеся  развитием поселения;

- перспективное строительство индивидуальных жилых домов, домов маневренного жилищного фонда, направленное на улучшение жилищных условий граждан

- Мероприятия по развитию благоустройства  направлены на решение следующих задач:

- - обеспечение земельных участков для жилищного строительства  ;

- - организация управления уличным освещением.

- Мероприятия разрабатывались исходя из  необходимости  нового жилищного строительства, для улучшения жилищных условий жителей Кубенского сельского поселения.

- 2.6. Утилизация (захоронение) твердых

- бытовых отходов производства и потребления

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы комплексного развития в сфере захоронения твердых бытовых отходов Кубенского сельского поселения являются:

- - тенденции социально-экономического развития Кубенского сельского поселения, характеризующиеся развитием поселения;

- - отсутствие на территории Кубенского сельского поселения полигона твердых бытовых отходов.

Вывоз ТБО осуществляется по договорам.

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития процесса захоронения твердых бытовых отходов. Целевыми являются:

- - обеспечение экологической безопасности жителей поселения

- - увеличение показателя полноты охвата населения Кубенского сельского поселения по заключению договоров на вывоз ТБО.

| Таблица № 1 - № - п/п | - Наименование мероприятия | - Краткое описание | - Сроки реализации | - Техническая характеристика мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - Стоимость (с НДС) тыс.руб.. |
| - 1 | Строительство блочно-модульной котельной вместо котельной №24 п. Нижне-Кубенский. Адрес объекта: : Вологодская обл., Харовский район, п.Нижне Кубенский Кадастровый номер: 35:12:03020228:270 | Q=0,26 - Гкал/час | - 2019 | В стоимость строительства входит: - тех.присоединение к сети эл/сн-ия; - тех.присоединение к сети водоснабжения и водоотведения; - проведение инженерных изысканий площадки строительства; - разработка проектно-сметной документации на привязку котельной; - проведение негосударственной экспертизы проектно-сметной документации; - установка и монтаж котельной. | - 1800 |

- Таблица № 2

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Ожидаемый результат | Реализация мероприятий по годам в установленных единицах измерения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 тыс руб | 2020 тыс руб | 2021 тыс руб | 2022 тыс руб | 2023 тыс руб |
| 1 | Разработка проектной документации на установку станции очистки и умягчения воды | шт |  | 300 |  |  |  |  |
| 2 | Водозабор д. Пундуга Скважина № 3129. Установка станций очистки и умягчения воды: снижение мутности и жесткости до норм | П. м | Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам по жесткости и мутности | 2500 |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт и реконструкция водопроводных сетей д. Пундуга | П. м | Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам |  |  | 100 |  |  |
| 4 | Водозабор д.Гора Скважина № 3411. Установка станции очистки и умягчения воды: снижение жесткости и мутности до норм | П. м | Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам |  |  | 2500 |  |  |
| 5 | Замена водопроводных сетей д. Гора | П.м |  |  |  |  |  | 100 |
| 6 | Установка преобразователей частоты на системе подачи воды потребителям из артезианских скважин с заменой насосов д. Гора |  | Повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |  |  | 150 |  |  |
| 7 | Водозабор д. Сорожино Скважина № 33798. Установка станции очистки и умягчения воды: снижение жесткости до норм |  | Повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |  |  |  |  | 1500 |
| 8 | Замена водопроводных сетей д. Сорожино |  | Доведение качества воды до соответствия гигиеническим нормативам.Повышение надежности предоставления услуги водоснабжения |  | 100 |  |  |  |