Утвержден постановлением

администрации Харовского

муниципального района

от  ________ № ______

(приложение №4)

Перечень мероприятий

по подготовке к отопительному периоду 2021/2022 года

тепловых пунктов и систем теплопотребления

- Произвести ревизию и ремонт оборудования и арматуры, установленных в тепловом пункте:

- отремонтировать, при необходимости заменить задвижки, вентиля и краны;

- выполнить прочистку и промывку грязевиков и фильтров;

- проверить и прочистить гильзы для термометров, заполнить их маслом;

- выполнить прочистку, промывку и опрессовку водоподогревателей (при наличии)

2. Выполнить промывку систем отопления гидропневматическим способом до полного осветления воды.

3. Тепловые пункты укомплектовать контрольно-измерительными приборами (манометрами и термометрами).

4. Выполнить работы по освещению подвалов и Теловых пунктов в соответствии со СНиП «Естественное и искусственное освещение».

5. Выполнить тепловую изоляцию трубопроводов и оборудования тепловых пунктов, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, находящихся на обслуживании Потребителя.

6. Провести мероприятия по повышению тепловой защиты здания.

7.Оборудовать тепловые пункты приборами учета тепловой энергии и сдать их в эксплуатацию по акту - допуску согласно установленного порядка (ранее установленный узел учета тепловой энергии сдать к отопительному периоду с составлением повторного акта допуска в эксплуатацию).

8. Назначить ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок прошедшего проверку знаний в органах государственного энергетического надзора в сроки установленные «Правилами технической эксплуатации тепловых установок». В случае назначения ответственного на договорной основе предоставить копию договора в теплоснабжающую организацию.

9. Выполнить работы по наружным тепловым сетям, находящимся на обслуживании потребителя:

- произвести опрессовку тепловых сетей в присутствии представителя теплоснабжающей организации;

- восстановить разрушенную теплоизоляцию трубопроводов тепловых сетей.

10. Погасить до начала отопительного периода задолженность перед теплоснабжающей организацией за потребленную тепловую энергию.